ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΗΜΑΣ SIGNUP ΚΑΙ SIGNPRO3 ΜΕ ΤΟ ERP ΤΗΣ ΕΝΤΕRSOFT

Σημαντικό:

Σύμφωνα με την 1173, (  ΚΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, 8.2. Δεν επιτρέπεται η έκδοση και η σήμανση στοιχείων από ΦΗΜΑΣ, εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση έναρξης λειτουργίας.)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SIGNUP.

- Έλεγχος ημερομηνίας-ώρας κατά την αρχική εγκατάσταση από την οθόνη του ΦΗΜΑΣ.  Αν υπάρχει διαφορά μέχρι μισή ώρα θα αποκατασταθεί μετά την πρώτη αποστολή στο Esend.

- Επικοινωνία προτείνεται ETHERNET με Static IP-Default DHCP On.

- Ρύθμιση Static IP: από την αρχική οθόνη του ΦΗΜΑΣ επιλέγουμε Enter για να ανοίξουν οι επιλογές του menu. Με τα βελάκια ⬆⬇ επιλέγουμε Προγραμματισμός, Enter και βάζουμε κωδικό 0000 (4 φορές βελάκι ⮕).

Στο καινούριο submenu και με τα βελάκια ⬆⬇ βρίσκουμε την επιλογή Ethernet, Enter και έχουμε τις επιλογές DHCP ΝΑΙ-ΟΧΙ. Επιλέγουμε ΟΧΙ και με ENTER δηλώνουμε την Static Ip. Καταχωρούμε με Enter.

- Λήψη AES KEY: εφόσον έχει γίνει δήλωση έναρξης του ΦΗΜAΣ, όπως και παραπάνω, επιλέγουμε Προγραμματισμός. Με τα βελάκια ⬆⬇ βρίσκουμε την επιλογή λήψη AES KEY και  Enter. Επιλογή 1 κάνουμε λήψη του κλειδιού και εφόσον αυτή ολοκληρωθεί εκτυπώνεται δελτίο για επιτυχής  λήψη.

- Ρυθμίσεις ΓΓΠΣ: από το menu Προγραμματισμός και αυτό, με τα βελάκια ⬆⬇ βρίσκουμε την επιλογή και με κωδικό πρόσβασης 86592 και Enter μπαίνουμε και επιλέγουμε ενεργοποίηση αποστολής με 1. Στη συνέχεια Enter μέχρι να μας ρωτήσει από ποιο Ζ (επιλέγουμε από το 1) και συνεχίζουμε με Enter μέχρι να τυπώσει ο ΦΗΜΑΣ δελτίο με το URL αποστολής και το AES KEY.

- Ρύθμιση ελέγχου επικοινωνίας με Esend: Επιλέγουμε Προγραμματισμός (κωδικός 0000), με τα βελάκια ⬆⬇. Επιλέγουμε Έλεγχος Επικοινωνίας και με Enter συνέχεια θα μας τυπώσει ο ΦΗΜ χαρτάκι περί επιτυχούς ή όχι επικοινωνίας.

Σε όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις η επιστροφή από όποιο submenu και αν βρισκόμαστε στο προηγούμενο ή στην αρχική οθόνη γίνεται με το clear (C).

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ SIGNPRO3.

Αφού ολοκληρώσουμε την παύση του παλιού ΦΗΜ προχωρούμε σε απεγκατάσταση του SignPro.

- Τοποθετούμε το νέο ΦΗΜΑΣ.

- Τρέχουμε το Setup του SIGNPRO3 και ολοκληρώνουμε όπως δείχνουν παρακάτω οι εικόνες:

Επιλέγουμε εκτέλεση μέσω απλού χρήστη μόνο αν ο χρήστης του τερματικού δεν έχει δικαιώματα local admin (απαιτείται περαιτέρω παραμετροποίηση).

Με την καταχώρηση των παραπάνω θα μας ζητηθεί το serial και το act key (ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΊ ACT KEY ΓΙΑ ΤΥΠΟΥ Β ΜΕ 1155 ΠΟΛ).

Θα ακολουθήσει μήνυμα λάθους όσο αφορά την επικοινωνία.

Στο εικονίδιο του SIGNPRO3 στο taskbar, στην επιλογή Παράμετροι επικοινωνίας δηλώνουμε την IP του ΦΗΜΑΣ.

Θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του SIGNPRO3 για να αποκατασταθεί η λειτουργία στην σωστή IP.

Με το άνοιγμα του SIGNPRO3 για πρώτη φορά θα δούμε ότι δεν υπάρχει πλέον το μενού Καθορισμός Εκτυπωτικών Συσκευών.

- Ρυθμίζουμε τα στοιχεία επωνυμίας, από τα Βοηθητικά-Καθορισμός φορολογικών στοιχείων επικεφαλίδα, όπου βλέπουμε να έχει προστεθεί ένα νέο πεδίο για το ΑΦΜ του Εκδότη, το οποίο μαζί με την καταχώρηση των υπολοίπων πεδίων της επωνυμίας θα σταλεί στον ΦΗΜΑΣ. Το παραπάνω πεδίο προστέθηκε γιατί η αποστολή πλέον γίνεται από την συσκευή και όχι από τον driver.

- Από τα βοηθητικά Καθορισμός Φορολογικών Μηχανισμών δηλώνουμε το ΑΦΜ Εκδότη όπως φαίνεται παρακάτω:

5.Ενεργοποιούμε τα log στο μενού Γενικές Παράμετροι:

6.Στο μενού Παράμετροι Φορολογικών Πεδίων ρυθμίζουμε ως διαχωριστή δεκαδικών την τελεία:

Επίσης στο ίδιο μενού προχωράμε και στις παρακάτω ρυθμίσεις:

Τέλος στο Tab Είδη Παραστατικών επιλέγουμε Αρχικές Ρυθμίσεις για να μας φέρει και τους καινούριους τύπους παραστατικών:

7.Οι ρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν στο ERP αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://wiki.entersoft.eu/wiki/V1.0_5.8.0.2_FIMAS_ImplementationManual